ETAPY MONTAŻU UCHWYTU/WIESZAKA ŁAZIENKOWEGO

1 - Wybranie miejsca montażu

Zaznaczenie punktu (znacznikiem) w celu wywiercenia otworu pod kołek montażowy. Przy pomocy punktaka i młotka w miejscu zaznaczenia  napunktować w celu naprowadzenia wiertła .

2.   Nawiercenie otworu cienkim wiertłem np. 6 w celu przewiercenia przez płytkę ceramiczną itp. materiał

3. Wywiercenie otworu  wiertłem

dostosowanym do grubości kołka montażowego.

Po wywierceniu otworu należy nawiercić/rozszerzyć szerokość otworu ( wejściowego ) wiertłem o grubości  która zapewni że kołnierz kołka rozporowego schowa się w tym rozwierconym otworze.

4.      Włożenie w wywiercony otwór kołka rozporowego

z wbijaniem przy pomocy młotka.

Uwaga przed obsadzeniem kołka rozporowego w otworze należy się upewnić, że głębokość otworu jest większa minimum około 5mm do 10mm .                                   Należy także pamiętać   o   konieczności wyczyszczenia otworu przed obsadzeniem kołka  przy pomocy wyciora-szczotki !!. Nie wyczyszczenie może spowodować nie możność całkowitego obsadzenia kołka rozporowego

5.   Obsadzony kołek rozporowy, przy użyciu kołka drewnianego  o średnicy kołka   i przy użyciu młotka należy wbić w taki sposób aby   kołnierz kołka rozporowego nie wystawał ponad  rozwiercony otwór wejsciowy.

6.    Obsadzanie śruby mocującej w kołku rozporowym

7.    Wkręcanie śruby mocującej przy pomocy klucza

nasadowego

8.   Ustawianie w poziomie uchwytu przy pomocy poziomicy.                                                                                  Po wypoziomowaniu -  naznaczenie otworu przy użyciu wiertła o średnicy umożliwiającej przejście przez otwór obsadzonej wkładki w korpusie uchwytu.

Nawiercenie otworu należy wykonać w taki sposób ( na odpowiednią głębokość – tzn. przewiercić się przez płytkę) aby przy wierceniu wiertłem o grubości kołka rozporowego nie było ryzyka , że w czasie wiercenia może nastąpić ściągnięcie wiertła na bok.

Następne etapy mocowania analogicznie do wcześniej opisanych.

9.   Obsadzanie zaślepki wraz z  zabezpieczeniem jej

przed wypadnięciem za pomocą śrubki wkręcanej

przy pomocy kluczyka imbusowego.

EFEKT KOŃCOWY - Zamontowany uchwyt wannowy

Uwaga – wywiercenie otworów w kafelkach przy użyciu wierteł widiowych SDS niesie z sobą ryzyko pęknięcia kafelki , dlatego też operację tę należy wykonywać ostrożnie a przede wszystkim nie należy używać tępych wierteł. Najbardziej niebezpiecznymi miejscami w kafelkach które są narażone na pękniecie są miejsca w niewielkiej odległości od krawędzi kafla. Dla osób niedoświadczonych w wykonywaniu otworów w ceramice poleca się wywiercanie przy użyciu otwornic diamentowych.

Przedstawiony powyżej sposób montażu -”na jedną śrubę”- jest zdecydowanie łatwiejszy niż przy użyciu uchwytów w których stopy montażowe posiadają dwa lub trzy otwory -  przykłady poniżej

Wiercenie więcej otworów niż jeden sprawia, że przy ściągnięciu wiertła w czasie wiercenia - co się często zdarza - jest problem wkręcić śruby montażowe w obsadzone w otworach kołki montażowe – ponieważ rozstaw otworów jest inny niż w stopie montażowej . Poza tym wiercenie otworów w bliskim sąsiedztwie od siebie zwiększa zdecydowanie ryzyko wystąpienia pęknięć (w obszarze wiercenia) w płytach ceramicznych lub innych np. granitowych, itp .   Montaż na ”jedną śrubę” nie wymaga stosowania rozet maskujących otwory/śruby, które czasami nie równomiernie przylegają do podłoża lub spadają.